Список выполняемых работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок и условия их выполнения (осуществления), а также сведения  о стоимости таких работ и услуг.

1. Услуги по управлению многоквартирным домом:

1.Заключение договоров с ресурсоснабжающими и прочими организациями;

2. выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту, а в случае принятия собственниками соответствующего решения - выполнение работ по капитальному ремонту, самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем заключения от имени и за счет собственников договоров с обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту;

3. контроль и требование исполнения договорных обязательств ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления потребителям жилищных, коммунальных и прочих услуг;

4. приемка работ и услуг с участием представителя собственников жилья, выполненных и оказанных по заключенным договорам;

5. начисление, сбор и перерасчет платежей собственников за содержание, текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги;

6. ведение бухгалтерской, статистической и иной документации;

7. расчет по договорам с ресурсоснабжающими организациями;

8. установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов;

9. установление фактов причинения вреда имуществу собственников;

10. подготовка предложений собственникам по проведению дополнительных работ по содержанию и текущему ремонту и расчет расходов на их проведение, а также подготовка предложений собственникам относительно необходимости проведения капитального ремонта, перечня и сроков проведения работ по капитальному ремонту, расчет расходов на их проведение и размера платы за капитальный ремонт для каждого собственника при участии представителя собственников жилья;

11. принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на многоквартирный дом;

12. прием и рассмотрение обращений, жалоб собственников на действия (бездействие) ресурсоснабжающих и прочих организаций;

13. выдача собственникам и членам их семей справок и иных документов в пределах своих полномочий;

14. реализация мероприятий по ресурсосбережению;

15. Представление устных разъяснений гражданам (нанимателям, собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.

16. Информация гражданам – собственников жилых помещений об изменении тарифов на коммунальные услуги в порядке, установленным в договоре управления многоквартирным домом.

17. Организация аварийно – диспетчерского обслуживания.

18. Проведение работы с неплательщиками.

2. Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома  и текущему ремонту общего имущества в МКД:

| Содержание работы | Периодичность выполнения работы |
| --- | --- |
| 1. Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см. | Постоянно до 1 мая |
| 2. Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деаэрированной водой после проведения гидравлических испытаний. | После окончания отопительного периода |
| 3. Обеспечение исправной работы ливневой канализации в переходный период. | 1 раз в год до 15 марта |
| 4. Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей). | 01 апреля по 01 мая |
| 5. Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры). | До 01 июня |
| 6. Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации. | До 30 марта (график) |
| 7. Очистка козырьков от снега и наледи. | До 30 марта (график) |
| 8. Работы по снятию доводчиков, пружин на входных дверях. | До 15 мая |
| 9. Очистка кровель от посторонних предметов и мусора. | С 15 мая по 15 августа (график) |
| 10. Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли. | С 15 мая по 15 сентября (по графику, по мере необходимости) |
| 11. Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений). | С 15 мая по 15 августа (по графику, по мере необходимости) |
| 12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов. | По графику 1 раз в год |
| 13.Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду. | С 15 мая по 15 августа по графику 1 раз в 2 года и после ремонта системы |
| 14. Гидравлические испытания Системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации Управляющей компании. | С 15 мая по 15 августа по графику |
| 15. Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек. | По графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 16. Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам - подающего и циркуляционного трубопроводов. | С 15 мая по 15 августа |
| 17. Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости. | С 15 мая по 15 августа |
| 18. Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе – с ведением журнала. | С 15 мая по 15 августа (1 раз в 3 года) |
| 19. Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения). | С 15 мая по 15 августа |
| 20. Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) поливочной системы. | До 15 сентября |
| 21. Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей). | По мере необходимости до 30 августа |
| 22. Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций. | С 15 мая до 15 августа (график) |
| 23. Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя). | С 15 мая до 15 августа (график) |
| 24. Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной коммуникаций и строительных конструкций. | Постоянно |
| 25. Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений. | 1 раз в год, график |
| 26. Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях. | До 30 октября |
| 27. Остекление мест общего пользования, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий. | По графику и по мере необходимости |
| 28. Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и в дверных коробах), установка исправных скобяных изделий, очистка и окраска входных дверей). | С 15 мая по 15 августа, график |
| 29. Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала. | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |
| 30. Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5% от общей протяженности на доме в год. | С 15 мая по 15 октября |
| 31. Проведение технического осмотра систем в технических подвалах. | 2 раза в месяц график |
| 32. Открытие – закрытие запорно-регулирующей арматуры. | 1 раз в месяц |
| 33. Очистка дренажа, Устранение засоров. | По мере необходимос-ти |
| 34. Промывка (прочистка) трубопроводов канализации. | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 35. Ликвидация порывов, подтекание трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов. | По мере необходимости |
| 36. Ремонт приборов отопления, предусмотренных проектом, а именно: заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями, замена секции чугунного радиатора. | По мере необходимости |
| 37. Замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год. | По мере необходимости |
| 38. Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием. | 1 раз в год |
| 39. Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 40. Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специальный журнал. | Не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 41. Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования и т.д.). | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 42. Ревизия ВРУ. | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 43. Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего пользования. | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 44. Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов. | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 45. Очистка электро-оборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора. | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 46. Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках. | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 47. Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитов, щитков слаботочных устройств. | Постоянно |
| 48. Снятие показаний приборов общего учета потребления электроэнергии, обработка информации, передача показаний в ресурсоснабжающую организацию. | Ежемесячно |
| 49. Снятие показаний приборов учета тепловой энергии, обработка информации, передача показаний в ресурсоснабжающую организацию. | Ежемесячно |
| 50. Снятие показаний приборов учета расхода воды, обработка информации, передача показаний в ресурсоснабжающую организацию. | Ежемесячно |

3. Услуги по санитарному содержанию многоквартирного дома:

| Содержание работы | Периодичность выполнения работы |
| --- | --- |
| 1. Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории жилого дома. | До 01 мая |
| 2. Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн. | С 01 мая до 01 июня |
| 3. Побелка деревьев и поребриков. | До 01 мая |
| 4. Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города. | В период проведения весеннего месячника по благоустройству |
| 5. Очистка отмосток от мусора и растительности. | По мере необходимости но не реже 1 раза в месяц |
| 6. Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города. | При проведении осеннего месячника по благоустройству |
| 7. Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана. | 2 раза в месяц график |
| 8. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов. | 1 раз в неделю |
| 9. Уборка бункеров. | 1 раз в месяц |
| 10. Мойка сменных мусоросборников. | Ежедневно |
| 11. Удаление мусора из мусороприемных камер. | Ежедневно |
| 12. Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). | Ежедневно |
| 13. Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории до 2 см. | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 14. Подметание асфальтированной территории в дни без снегопада. | Ежедневно |
| 15. Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда). | 1-2 раза в сутки во время гололеда |
| 16. Очистка асфальтированной территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами (во время гололеда). | 1 раза в сутки во время гололеда |
| 17. Сметание снега со ступеней и площадок. | Ежедневно |
| 18. Перекидывание снега и скол льда (50% асфальтированной территории). | 1 раз в 2 суток |
| 19. Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора. | Ежедневно |
| 20. Уборка газонов. | 1 раз в 2 суток |
| 21. Очистка контейнерной площадки, урн от мусора. | 1 раз в 2 суток |
| 22. Уборка площадки перед входом в подъезд подметание, перекидывание и уборка снега, мусора, очистка металлической решетки и приямка. | Ежедневно |
| 23. Проведение осмотров, обеспечение сохранности и уход за насаждениями рыхление почвы, полив, вырубка деревьев диаметром до 10 см, кустарников. | В агротехническиесроки |
| 24. Мытье пола кабины лифта. | Ежедневно |
| 25. Мытье стен и дверей кабины лифта. | 2 раза в месяц |
| 26. Мытье окон. | 2 раза в год |
| 27. Влажное подметание лестничных площадок и маршей. | Нижних 3-х этажей ежедневно, выше 3-го этажа - 2 раза в неделю |
| 28. Мытье лестничных площадок и маршей. | 2 раза в месяц |
| 29. Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств. | 1 раз в год |

4. Услуги по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирного дома:

Заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ.

5. Услуги по выполнению обязанностей собственника в многоквартирном доме

Не оказываются

6. Услуги по предоставлению коммунальных услуг:

В соответствии с договором на управление МКД

7. Дополнительные услуги:

В соответствии с договором на управление МКД